WYKŁAD 1

Pożar, rozwój i zagrożenia.

- Czym  jest pożar ?

- Jak bardzo jest niebezpieczny i dlaczego?

- Jak powstaje i rozwija się w budynku?

- Czy możemy zwalczać pożar własnymi siłami – jeżeli tak, to w jakich okolicznościach?

- Jak należy się zchować w przypadku zauważenia pożaru?

- Kto przejmuje odpowiedzialność za akcję ratowniczą w czasie pożaru do momentu przybycia strażaków?

- Jak ewakuować się z budynku w sposób możliwie bezpieczny?

- Czym jest pożar?

Potoczne określenie pożaru brzmi:

„ pożar jest to niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego celu nie przeznaczonym.

Jednak pożar jest w istocie rzeczy zjawiskiem zasługującym na określenie oddające  przede wszystkim jego moc, jego niszczycielską siłę i skalę niebezpieczeństw , których jest sprawcą -

# czym jest więc pożar?

Pożar jest reakcją fizyko-chemiczną łączenia się materiału palnego z tlenem zawartym w otaczającym nas powietrzu, powodującą powstanie płomienia oraz wydzielanie dużych ilości ciepła i dymu.

Każdy pożar powoduje gwałtowne zakłócenie ustalonych parametrów środowiska w którym możemy żyć, takich jak

- temperatura powietrza

- ciśnienie powietrza w pomieszczeniach-budynku

- wymiana gazowa w pomieszczeniach

Pożar rozwijając się często spokojnie i powoli , potęguje swoją moc i szybkość zachodzących reakcji , doprowadzając  niejednokrotnie do sytuacji, w których człowiek posiadający dostępną  technologię zwalczania pożaru jest bezsilny.

- Jak bardzo pożar  jest niebezpieczny i dlaczego?

Pożar  jako wielorodność reakcji fizyko-chemicznych powoduje :

- rozkład termiczny wszystkich materiałów palnych

- wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniach , gorące powietrze uniemożliwia nam oddychanie , powoduje poparzenia termiczne naszego ciała

- wydzielanie się dymu pożarowego ogranicza widoczność często w sposób całkowity, przez co tracimy orientację i możliwość poruszania się w żądanym kierunku

- wskutek spalania powstają związki toksyczne, które bezpośrednio stanowią zagrożenie dla naszego życia

- w pomieszczeniu – budynku objętym pożarem, człowiek pozbawiony szybkiej pomocy wpada w panikę i traci bardzo często umiejętność oceny sytuacji oraz podejmowania poprawnych decyzji,

# Do toksycznych  gazów występujących w pożarach  zaliczamy miedzy innymi:

- tlenek węgla

- tlenki siarki

- fenol

- formaldehyd

- chlorowodór

- cyjanowodór

- Jak powstaje i rozwija się pożar w budynku?

dla powstania pożaru niezbędne jest zapewnienie 3 warunków jednocześnie:

- tlenu

- materiału palnego

- czynnika termicznego inicjującego zapoczątkowanie spalania

Pożar w zależności od uwarunkowań różnorodnych może rozwijać się w sposób powolny lub bardzo gwałtownie, osiągając w krótkim czasie swoje maksymalne parametry.

Powstanie i przebieg pożaru w budynkach określają trzy jego fazy:

- faza 1 pożaru – okres początkowego rozwoju pożaru, wzrostu temperatury i zadymienia.

w tej fazie pożar ma zapewnioną wystarczającą ilość tlenu, natomiast nie zawsze ilość materiału palnego jest na tyle wystarczająca, aby nastąpił gwałtowny rozwój pożaru.

jeżeli  jednak paliwa jest pod dostatkiem a ilość powietrza wystarczająca – pożar przechodzi w następną fazę.

- faza 2 pożaru – pożar w pełni rozwinięty, duża szybkość spalania, intensywność wydzielania dymu i gazów pożarowych, wysoka temperatura pożaru ( w pożarach wewnętrznych temperatura mierzona w strefie podsufitowej wynosi od 800- 12000C )

o intensywności 2 fazy pożaru w decydującej mierze decyduje dostęp  powietrza do strefy spalania.

- faza 3 pożaru – faza jego stygnięcia -  w tym czasie wskutek braku materiału palnego pożar przygasa i wszystkie jego parametry obniżają swój poziom.

nadal jednak występuje dopalanie się resztek paliwa oraz wydzielają się związki toksyczne.

- Czy możemy zwalczać pożar własnymi siłami – jeżeli tak ,to w jakich okolicznościach?

Jeżeli zauważymy pożar w początkowej fazie  o małej intensywności , powinniśmy spróbować ugasić go stosując dostępny sprzęt gaśniczy.

Zasady w takiej sytuacji są następujące:

- musimy w pierwszej kolejności zawsze powiadomić kolejną osobę o pożarze.

- powinniśmy potrafić ocenić skalę pożaru – czy sytuacja nie przekroczyła możliwości naszych i sprzętu, którym dysponujemy.

- musimy znać obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego, zasady gaszenia pożaru w zarodku oraz dobór środka gaśniczego w konkretnej sytuacji.

- należy zachować konieczne warunki naszego bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę np. występowanie pożaru w obrębie urządzeń pod napięciem elektrycznym.

- jeżeli nie możemy ugasić pożaru podręczny sprzętem gaśniczym w pierwszym etapie naszych starań, należy spokojnie opuścić zagrożoną strefę.

- podczas wychodzenia z budynku staramy się powiadamiać pozostałe osoby o zagrożeniu.

- Jak należy się zachować w przypadku zauważenia pożaru?

W momencie zauważenia pożaru powinniśmy:

- powiadomić o zagrożeniu co najmniej jedną kolejną osobę, która powiadomi straż pożarną oraz kolejnych pracowników

- spróbować ugasić pożar dostępnym sprzętem gaśniczym.

- w przypadku nieudanej próby ugaszenia pożaru – należy opuścić budynek, upewniając się, że został ogłoszony alarm pożarowy .

- w sytuacji , kiedy zgłoszenie pożaru do straży pożarnej dotyczy mnie, muszę pamiętać aby podać strażakowi dyżurnemu:

- adres , pod którym powstał pożar

- co i gdzie się pali?

- czy w budynku przebywają ludzie

- imię i nazwisko swoje

- numer telefonu, z którego dzwonię

- Kto przejmuje odpowiedzialność za organizację akcji ratowniczej i bezpieczeństwo pracowników do momentu przybycia strażaków?

Zgodnie z zapisami w prawie polskim ( ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej )  odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiekcie i na terenie  przejmuje właściciel, zarządca, dyrektor firmy – instytucji.

Właściciel , zarządca obiektu obowiązany jest w szczególności:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

- wyposażyć budynek lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,

- zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń ppoż. zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie

- zapewnić osobom przebywającym w budynku lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

- zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

- Jak ewakuować się z budynku w przypadku pożaru w sposób możliwie bezpieczny?

Podejmując decyzję o opuszczeniu budynku, należy :

- kierować się na zewnątrz oznakowanymi dostępnymi drogami ewakuacyjnymi w budynku

- w przypadku odcięcia drogi ewakuacyjnej ( klatki schodowej, korytarza ) przez dym , należy pamiętać , że najniższa temperatura i najmniejsze zadymienie panują przy podłodze – jeżeli nie ma innej alternatywy , neleży położyć się na podłodze, zasłonić usta np. chusteczką, fragmentem odzieży ( najlepiej zwilżonym wodą ) i przemieszczać się do wyjścia.

- należy korzystać podczas ewakuacji z masek lub innego sprzętu ochrony dróg oddechowych dostępnego w obiekcie

- jeżeli drogi ewakuacyjne uniemożliwiają wyjście na zewnątrz obiektu – należy próbować dotrzeć do pomieszczenia nie objętego pożarem i pokazać się korzystając np. z okna osobom-ratownikom na zewnątrz

- w miarę możliwości korzystać należy z zewnętrznych drabin lub klatek ewakuacyjnych

nie wolno korzystać z dźwigów osobowych ani towarowych- w przypadku zaniku energii elektrycznej lub awarii mechanicznej spowodowanej oddziaływaniem pożaru zostaniemy tam uwięzieni a zatrucie dymem i gazami pożarowymi jest często tylko kwestią czasu.

- Czym jest dym pożarowy?

Dym pożarowy jest mieszaniną ciekłych lub stałych cząsteczek powstałych w wyniku spalania materiałów palnych zawieszonych w mieszaninie powietrza oraz gazowych produktów spalania.

Gazowe produkty spalania zawierają przeważnie toksyczne gazy, przy czym ich skład zależy zarówno od rodzaju palących się materiałów, jak i warunków procesu spalania.

- Zagrożenia spowodowane dymem podczas pożaru.

1.Znaczną część dymu poza substancjami toksycznymi stanowią mieszaniny węglowodorów, które powodują, że dym to także gaz palny.

2. Dym pożarowy w strefie pożaru posiada bardzo wysoką temperaturę . tak więc jest on doskonałym jej nośnikiem , powodując tym samym wzrost temperatury w strefie pożaru, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu intensywności spalania

3. Zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi są powodowane poprzez:

- gwałtowne ograniczenie widoczności ,

- utrudnianie oddychania spowodowane toksycznością i niedoborem tlenu

- działanie termiczne doprowadzające do poparzenia układu oddechowego

- wywoływanie paniki podczas ewakuacji

3. Utrudnienia dla strażaków prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze powodujące:

- utrudnienia w orientacji podczas prowadzenia działań

- utrudnienia w komunikowaniu się strażaków przebywających w strefie pożaru

- utrudnienia związane z prowadzeniem ewakuacji ludzi ze stref objętych pożarem

- Czynniki powodujące rozprzestrzenianie się dymu:

- Efekt kominowy -  czynnik ten występuje wtedy, gdy temperatura wewnątrz budynku jest znacznie wyższa niż na zewnątrz. wypychanie ciepłego powietrza i jego wznoszenie się na wyższe kondygnacje budynku powoduje, że zimne powietrze zostaje wciągnięte do dolnych kondygnacji. Następuje  w konsekwencji przemieszczanie się dymu i gazów pożarowych ku górze – efekt kominowy wspomagany jest zazwyczaj dodatkowo konwekcją.

- Konwekcja - zjawisko konwekcji występuje wtedy, gdy cząstki dymu zmieniają swe położenie wskutek ruchu powietrza. powodem powstania zjawiska konwekcji są różnice gęstości, spowodowane wzrostem objętości ogrzewanych gazów. powoduje to powstawanie prądów konwekcyjnych.

- Siły naporu wiatru - głównym skutkiem oddziaływania wiatru jest wytworzenie ruchu poziomego powietrza w budynku od strony nawietrznej.

. Jeżeli budynek ma pootwierane drzwi i okna, rezultat może być znaczący dla sytuacji pożarowej.

- Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Systemy te mogą dostarczać powietrze do strefy objętej pożarem i wspomagać spalanie lub ułatwiać gwałtowne przenoszenie się dymu do obszarów przyległych.

Jeżeli mechaniczne instalacje klimatyzacyjne nie są przystosowane do pracy w warunkach pożarowych, mogą stanowić drogi rozprzestrzeniania się dymu i ognia.

Dym może przenosić się kanałami instalacji klimatyzacyjnej do różnych pomieszczeń a kurz nagromadzony w przewodach wentylacyjnych łatwo się zapala – przenosząc płomienie do sąsiednich pomieszczeń.

- Toksyczność dymu pożarowego.

Wydzielanie się produktów spalania w warunkach pożaru stanowi największe niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Występujące w środowisku pożaru produkty spalania lub rozkładu termicznego tworzą złożoną mieszaninę gazów i zawieszonych cząsteczek, która stwarza zagrożenie przede wszystkim toksyczne.